Ce type de vérin permet de transformer l’énergie pneumatique (pression 6 bar) en énergie mécanique (mouvement de rotation du pignon-arbre 5). Voici le symbole utilisé sur les schémas pour ce vérin :

- A l’aide du dessin d’ensemble indiquer les repères des pièces sur l’écorché ci-dessous.                               /2

- Ce vérin est-il un vérin simple effet ou double effet ?                                                                                     /2

###### Double effet

#### CALCUL DES EFFORTS

- Calculer la force exercée par le piston si la pression de l’air dans le vérin est de 6 bar et le diamètre du piston est de 52mm (préciser l’unité).                                                                                                              /2

P = F / S → F = P x S = 0,6 x π x 52² / 4 = 1274N

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Ensuite cette force est transformée en un couple sur l’arbre de sortie. Ceci grâce au système pignon crémaillère. Quels sont les repères du pignon et de la crémaillère ?                                                                /2

Pignon : 5 		Crémaillère : 6

- Mesurer sur le dessin d’ensemble la course maximale que peut faire le piston (préciser l’unité).

Course = 3,5 + 28,5 = 32mm							                                  /2

- Calculer l’angle de rotation du pignon pour la course maximale du piston. Pour calculer cet angle il faut d’abord calculer le diamètre primitif du pignon (préciser les unités).                                                             /2

Diamètre primitif du pignon = 16 x 1,75 = 28mm

Angle de rotation du pignon = 360 / (π x 28) x 32 = 130,9°

- Calculer la valeur du couple exercé par l’arbre de sortie (préciser l’unité).                                                    /2

Couple sortie = 1274 x 28 / 2 = 17836N.mm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

#### ROLES ET MATIERE DES PIECES

- La pièce 10 est en Cu Sn 8 Pb P. Décoder la signification de ce symbole.                                                     /2

Cu : cuivre Sn : étain 8% Pb : plomb P : phosphore

………………………………………………………………………………………………………………….

- Quel est le rôle de cette pièce 10 ?                                                                                                                   /2

La bague d’usure 10 effectue un guidage cylindrique de la tige piston crémaillère 6 avec peu de frottement.

- La pièce 10 est traversée par la vis 11. Quel est le rôle de cette vis ?                                                              /2

La vis 11 empêche le mouvement de rotation de la tige piston crémaillère 6

………………………………………………………………………………………………………………….

##### LIAISONS ENTRE LES PIECES

- Quatre pièces ont le même mouvement que le piston principal 13, ces 5 pièces constituent le sous-ensemble A. Quels sont les repères des 4 pièces ?                                                                                                           /2

14, 15, 6, 23

- Quel est le nom de la liaison entre le sous-ensemble A et les pièces fixes (pivot, glissière, pivot-glissant ou hélicoïdale ?                                                   							                      /2

Une liaison glissière

- Quelle solution a été choisie pour réaliser la liaison entre le sous-ensemble A et les pièces fixes ?               /2

Par guidage cylindrique et vis de pression

- Le pignon arbre 5 est lié aux pièces fixes par les 2 roulements 7. A quel type de roulement correspondent-ils ?													           /2

Roulement rigide à une rangée de billes à contact radial

- Quel est le nom de la liaison entre le pignon arbre 5 et les pièces fixes ?                                                       /2

Une liaison pivot

##### SYSTEME D’AMORTISSEMENT, CIRCULATION DE L’AIR

Aux 2 extrémités du vérin existe un système qui ralenti le piston avant son arrêt. Ces systèmes d’amortissement sont composés de billes, ressorts, pistons amortisseurs et vis. Sur le dessin d’ensemble billes et ressorts sont représentés au repos.

- Quels sont le repère des 2 vis ? 16							                                  /2

- Quel est le rôle des vis dans le système d’amortissement ?						           /2

Ces vis effectuent une réduction de la section de passage de l’air, ralentissant le piston

………………………………………………………………………………………………………………….

Voici un schéma incomplet permettant de comprendre ce système d’amortissement. Ce premier schéma représente le piston juste en train de démarrer l’air arrivant par l’orifice A.

- Indiquer par une flèche le sens de rotation du pignon.                                                                                     /2

- Représenter les billes et les ressorts et indiquer par une flèche de couleur le sens de circulation de l’air.     /4

Voici maintenant un deuxième schéma représentant le vérin arrivant en fin de course, il est ralenti par le système d’amortissement.

- Représenter les billes et les ressorts et indiquer en couleur le sens de circulation de l’air.                             /4

- Compléter le tableau ci-dessous rendant compte du type d’étanchéité réalisé par les joints du vérin rotatif ?

/3

|  | Type de joint | Etanchéité statique | Etanchéité dynamique |
| --- | --- | --- | --- |
| Joint 14 | à lèvre |  | X |
| Joint 22 | torique | X |  |
| Joint 23 | torique |  | X |

- On constate une fuite entre le corps 1 et le cylindre 2.

  - Quel peut en être la cause ?

Usure des joints 14 et 20

………………………………………………………………………………………………              /2

  - Indiquer les opérations à effectuer pour remédier à ce problème

Desserrer les écrous 25 à l’aide d’une clé, retirer manuellement les boîtiers d’extrémité 3, les culasses 4 et les tubes vérin 2, changer les 2 joints 14 et les 4 joints 20 et remonter                    /2

- La bague d’usure 10 possède une forme intérieure repérée a sur le dessin d’ensemble. Quel est le rôle de cette forme ?												           /2

Cette forme intérieure permet de loger une partie de graisse améliorant la lubrification entre la bague d’usure et la tige piston crémaillère

- Le cylindre possède un orifice repéré b sur le dessin d’ensemble. Quel peut être le rôle de cet orifice ?       /2

Cet orifice permet à l’air situé derrière le piston de s’échapper lors du déplacement de celui-ci

………………………………………………………………………………………………………………….

- La vis à pointeau 16 étant détériorée, il est nécessaire d’en fabriquer une autre. Pour cela on vous demande de compléter son dessin à l’échelle 2 ainsi que sa cotation. Sur la perspective de cette pièce colorier les surfaces planes en bleu, cylindriques en rouge, hélicoïdale en jaune et coniques en vert.                              /5

Total sur 60 : ………….