1°) Définition d’un schéma :

Le schéma va nous permettre de passer du modèle réel ou de la maquette ou d’un dessin à une modélisation nous permettant d’étudier les mouvements relatifs entre les pièces. On l’appellera schéma cinématique minimal. (Minimum de sous-ensembles en mouvement)

2°) Constat :

Lors des diverses manipulations du stick de colle, vous avez associé à chaque mouvement relatif entre deux pièces un mouvement et ensuite une liaison entre ces deux pièces. Ce qui vous a amené à traduire le tableau ci dessous.

| Maquette perpective | Maquette Projection | Pièces | Mouvement | Nom de la liaison | Schéma normalisé de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bouton | 1 ROTATION suivant ox du bouton / au corps | Liaison PIVOT d’axe ox |  |
|  |  | Corps |  |  |  |
|  | x y o z | Support de colle | 1 TRANSLATION suivant ox du support de colle / au corps | Liaison GLISSIERE d’axe ox |  |
|  |  | corps |  |  |  |
|  |  | Support de colle | 1 TRANSLATION +ET 1 ROTATION CONJUGUEES suivant ox du support de colle / au bouton | Liaison HELICOIDALE d’axe ox |  |
|  |  | Bouton |  |  |  |

3°) Graphe des liaisons :

Les pièces sont modélisées par des cercles référencés et les liaisons par des lignes joignant les cercles. Le graphe permet de placer les relations entre les différentes pièces (cercles).

Il existe plusieurs représentations graphiques. Nous les étudierons en cours d’années.

2

4

3

1

1

3

2

L1

L2

L3

| N° | NOM |
| --- | --- |
| L1 |  |
| L2 |  |
| L3 |  |

REMARQUE :

La pièce 4 a été ici ignorée dans l’étude. En effet, elle ne possède aucun mouvement relatif par rapport à la pièce 		.

On aurait pu la placer dans le cercle 		.

On dit alors que l’ensemble des pièces 3 et 4 est un ensemble cinématiquement équivalent. (On parlera aussi de famille de pièces).

4°) Construction du schéma cinématique :

x

y

o

z

a)

a)

a)

b)

1

2

3

3,4

a) Placer les axes des liaisons en respectant les proportions.

b) Placer les schémas normalisés des liaisons.

c) Représenter les sous ensembles cinématiques liés par des traits.

a)

a)

c)